Запрещается! Ставить горячие предметы на столешницу стола.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу:

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 1

Телефон/факс: 8 (499) 271-79-03

E-mail: info@hicold.ru

- 12 -

Россия

# ООО «Колдкомпани»

# стол производственный

НСО-6		НСЗ-6		НДСО-6

НСО-6Б		НСЗ-6Б		НДСО-6Б

НСО-7		НСЗ-7		НДСО-7

НСО-7Б		НСЗ-7Б		НДСО-7Б

НСО1М-6	НСО2М-6	НСО3М-6

НСО1М-7	НСО2М-7	НСО3М-7

НСЗ1М-6		НСЗ2М-6		НСЗ3М-6

НСЗ1М-7		НСЗ2М-7		НСЗ3М-7

НСО-6-150	НСО-6-200	НСО-6-250

НСО-7-150	НСО-7-200	НСО-7-250

##### КТО 48522475-10-2015

## ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

Сергиев Посад

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Столы: производственные, островные, пристенные, с плоской рабочей поверхностью предназначены для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Существует несколько модификаций столов. Столы поставляются в разобранном виде. Схемы сборки показаны на страницах 5-8, рис. 1-4.

2. ПОРЯДОК СБОРКИ.

2.1. СБОРКА ОТКРЫТОГО СТОЛА (НСО).

2.1.1. К балке боковой (4) и балке передней (5) прикрутить стойки (1 и 2) болтами М6х12 с зубчатым бортиком (28);

2.1.2. Косынки (3) прикрепить к балкам (4 и 5) саморезами 4,2х13 (27);

2.1.3. Столешница стола (7) крепится изнутри к балкам (4 и 5) саморезами 4,2х13 (27);

ПРИМЕЧАНИЕ: рабочие поверхности стола закрытого или стола-моечной ванны (7) крепятся в последнюю очередь во всех последующих пунктах.

2.1.4. Ввернуть ножки (6) в стойки (1 и 2);

2.1.5. Проверить все крепления, при необходимости подтянуть. Ножками (6) отрегулировать стол в горизонтальной плоскости.

2.2. СБОРКА ОТКРЫТОГО СТОЛА С ПОЛКОЙ (НСО-П).

2.2.1. Собрать стол открытый согласно п. 2.1;

2.2.2. Полка (8) крепится винтами (30) к стойкам (1 и 2);

2.2.3. Рабочая поверхность крепится согласно п. 2.1.3;

2.2.4. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.3. СБОРКА ОТКРЫТОГО СТОЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОЛКОЙ (НСО-ПП).

2.3.1. Собрать открытый стол с полкой согласно п. 2.2;

2.3.2. Направляющие (10) крепить к стойкам (1 и 2) саморезами (27);

2.3.3. На направляющие (10) установить кронштейны полки (11);

2.3.4. Установить промежуточную полку (9) на кронштейны полки (11);

ПРИМЕЧАНИЕ: направляющие (10), кронштейны полки (11), промежуточная полка (9) обозначены на рис. 2 и 3.

2.3.5. Рабочая поверхность крепится согласно п. 2.1.3;

2.3.6. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

- 2 -

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол производственный __________________________ соответствует КТО 48522475-10-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _______________________________________

Личные подписи ответственных за приемку изделия на предприятии

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Стол производственный __________________________ упакован на ООО «Колдкомпани» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документации.

Дата упаковки		_________________ М. П.

(подпись)

Упаковщик			_________________

(подпись)

Изделие принял		_________________

(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте. Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения изделия, срока изготовления и установки.

- 11 -

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ.

| Номер позиции | Наименование детали | Количество деталей на изделие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стол открытый | Стол для отходов | Стол открытый с полкой | Стол открытый с промеж. полкой | Стол-тумба | Стол закрытый распашной | Стол закрытый с дверями купе | Стол-моечная ванна с фартуком | Стол-моечная ванна с полкой | Стол-моечная ванна тумба | Стол-моечная ванна распашной | Стол-моечная ванна с дверями купе |
| 1 | Стойка левая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Стойка правая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Распорная косынка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Балка боковая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Балка передняя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Винт регул. М10 «ножки» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Столешница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Полка дополнительная | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Полка промежуточная | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Направляющая полки | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 11 | Кронштейн полки | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 12 | Стенка боковая | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Стенка задняя | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Заглушка | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Кронштейн двери распашной | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 16 | Дверь распашная | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 17 | Дверь-купе | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 18 | Боковая панель блока-купе | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Лицевая панель | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Ходовой рельс | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Направляющая блока купе | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Направляющая двери купе | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 23 | Фартук передний | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Прижим фартука | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 25 | Магнитная защёлка D-12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 26 | Винт М5х16 «ось двери» | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 27 | Саморез 4,2х13 | 29 | 29 | 29 | 38 | 62 | 66 | 73 | 34 | 29 | 62 | 66 | 73 |
| 28 | Болт М6х12 с бортиком | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 29 | Болт М5х12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 30 | Винт М6х12 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | Винт М5х12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 32 | Винт М4х10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 33 | Шайба D5 гровер | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ.

Габаритные размеры изделий (в миллиметрах):

– глубина: 600, 700;

– длина: от 400 до 2000 (в зависимости от типа изделия) с шагом 100.

- 10 -

2.4. СБОРКА СТОЛА-ТУМБЫ (НСЗО).

2.4.1. Собрать открытый стол с промежуточной полкой согласно п. 2.3;

2.4.2. Стенки боковые (12) и стенку заднюю (13) в верхней части крепить изнутри к балкам (4 и 5) саморезами (27), а в нижней части к полке (8) снаружи саморезами (27). Далее стенки (12 и 13) скрепляются между собой через торцевые отверстия в боковых стенках саморезами (27);

ПРИМЕЧАНИЕ: стенки боковые (12) и стенка задняя (13) обозначены  на рис. 2 и 3.

2.4.3. Рабочая поверхность крепится согласно п. 2.1.3;

2.4.4. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.5. СБОРКА ЗАКРЫТОГО СТОЛА С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ (НСЗ).

2.5.1. Собрать открытый стол-тумбу согласно п. 2.4;

2.5.2. Установить на полку (8) заглушку (14) саморезами (27). На стойки

(1 и 2) установить кронштейны (11) винтами (32);

2.5.3. Рабочая поверхность крепится согласно п. 2.1.3;

2.5.4. В верхнюю часть дверей (16) ввернуть винты М5х16 (ось) (26) и установить в отверстия рабочей поверхности стола (7), а в нижнюю часть дверей (16) через кронштейн (15) вкрутить винты

М5х16 (ось) (26);

2.5.5. В заглушку (14) и балку (5) вставить магнитные защёлки D-12 (25);

2.5.6. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5;

2.5.7. Регулировку дверей осуществлять кронштейнами (15).

2.6. СБОРКА ЗАКРЫТОГО СТОЛА С БЛОКОМ КУПЕ (НСЗ-К).

2.6.1. Собрать стол-тумбу согласно п. 2.4;

ПРИМЕЧАНИЕ: для стола с блоком купе передняя балка имеет в сечении квадратную форму, в косынках по три отверстия. Положение балки показано на рис. 3, вид А. Положение роликов на ходовом рельсе показано на виде В.

2.6.2. К боковым стенкам (12) крепить боковую панель блока купе (18) саморезами (27);

2.6.3. Лицевая панель блока купе (19) крепится к боковым панелям (18) болтами М5х12 (29) и к стойкам (1 и 2) болтами М6х12 (28);

2.6.4. К направляющей панели (21) прикрепить направляющие дверей (22) винтами М4х10 (32), затем прикрепить направляющую (21) к боковым панелям (18) винтами М5х12 (31) и к полке (8) саморезами 4,2х13 (27);

2.6.5. Рабочая поверхность крепится согласно п. 2.1.3;

2.6.6. На ходовой рельс (20) навесить дверцы (17), установить в паз лицевой панели (19). Направляющие (22) должны попасть в пазы дверей. Прикрепить ходовой рельс (20) к столешнице винтами М5х12 (31);

2.6.7. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

- 3 -

2.7. СБОРКА СТОЛА-МОЕЧНОЙ ВАННЫ С ФАРТУКОМ (НСОМ).

2.7.1. Собрать открытый стол согласно п. 2.1;

2.7.2. Фартук передний (23) в верхней части прикрепить изнутри к балке (5) саморезами (27). Далее к фартуку прикрепляются прижимы (24) саморезами (27). Способ крепления показан на рис. 4, вид А;

2.7.3. Рабочая поверхность стола-моечной ванны крепится согласно п. 2.1.3;

2.7.4. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.8. СБОРКА СТОЛА-МОЕЧНОЙ ВАННЫ C ПОЛКОЙ (НСОМ-П).

2.8.1. Осуществить сборку аналогично сборке стола с полкой п. 2.2;

2.8.2. Рабочая поверхность стола-моечной ванны крепится согласно п. 2.1.3;

2.8.3. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.9. СБОРКА СТОЛА ПОД ОТХОДЫ (НДСО).

2.9.1. Осуществить сборку аналогично сборке стола с полкой п. 2.2;

2.9.2. Рабочая поверхность стола под отходы крепится согласно п. 2.1.3;

2.9.3. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.10. СБОРКА СТОЛА-МОЕЧНОЙ ВАННЫ-ТУМБА (НСЗМО).

2.10.1. Осуществить сборку аналогично сборке стола-тумбы п. 2.4.

без промежуточной полки (15);

2.10.2. Рабочая поверхность стола-моечной ванны крепится согласно п. 2.1.3;

2.10.3. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.11. СБОРКА СТОЛА-МОЕЧНОЙ ВАННЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ (НСЗМ).

2.11.1. Осуществить сборку аналогично сборке стола закрытого с распашными дверями п. 2.5;

2.11.2. Рабочая поверхность стола-моечной ванны крепится согласно п. 2.1.3;

2.11.3. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

2.12. СБОРКА СТОЛА-МОЕЧНОЙ ВАННЫ С ДВЕРЦАМИ КУПЕ

(НСЗМ-К).

2.12.1. Осуществить сборку аналогично сборке стола закрытого с блоком купе п. 2.6;

2.12.2. Рабочая поверхность стола моечная ванна крепится согласно п. 2.1.3;

2.12.3. Далее выполнить п. 2.1.4, 2.1.5.

- 4 -

ПРИМЕЧАНИЕ: отмеченные звёздочкой позиции столешницы (7*)

и полки (8*) могут иметь следующие разновидности:

Рис. 5

1 – столешница сплошная;	4 – полка-решётка;

2 – столешница под отходы;	5 – полка сплошная.

3 – столешница с мойкой;

Изделия, в наименовании которых присутствует буква «Б», комплектуются столешницами с бортом (например НСО430-12/6Б). Изделия без буквы «Б» в названии комплектуются столешницами без борта.

- 9 -

Рис. 4 НСОМ, НСОМ-П

- 8 -

3. СХЕМЫ СБОРКИ.

Рис. 1

НСО, НСО-П, НСО-ПП, НДСО.

- 5 -

Рис. 2 НСЗО, НСЗ, НСЗМО, НСЗМ.

- 6 -

Рис. 3 НСЗ-К, НСЗМ-К.

- 7 -